通讯设备数据采集技术要求

- 设备加工数据

- 接口URL

地址：http://10.1.19.39:19696/api/south/processData

Content-Type：application/json

请求方式：post

- Body参数说明

| 字段名称 | 是否可空 | 字段说明 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Workorder_code | 否 | 车间订单号 | String | 车间工艺提供，如：WO-123456789-1 |
| Batch_number | 否 | 批次号 | String | 车间工艺提供，如：12345678 |
| Equipment_code | 否 | 设备编号 | String | 格式：以具体设备为单位如：LS450115…… |
| Sn | 是 | 产品序列号 | String | 符合一物一码标准，每个产品的Sn号唯一 |
| Testitem | 是 | 测试项目 | String | 该工位的加工任务，如：装配 |
| Parameter_values | 否 | 加工数据 | String | 包含参数名称（Parameter_name）、 参数值（Parameter_value）和参数单位 （Parameter_unit）。若参数值为OK/NG，则参数单位为空。且每个工位都应添加“产品结果”字段，值为OK/NG，用以描述某产品是否顺利完成该工位的加工任务。如： [ { "Parameter_name": "压板装配到位信号", "Parameter_value": "OK", "Parameter_unit": "" }, { "Parameter_name": "放料直线段载座", "Parameter_value": "OK", "Parameter_unit": "" }, { "Parameter_name": "装针数量", "Parameter_value": "16", "Parameter_unit": "根" }, { "Parameter_name": "产品结果", "Parameter_value": "OK", "Parameter_unit": "" } ] |
| Test_result | 否 | 测试结果 | String | OK/NG/不涉及 |
| Write_user | 是 | 员工Id | String | 操作员工编号，如：12345 |
| Test_time | 否 | 测试时间 | String | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| Dept_code | 否 | 车间编号 | String | 上传MES编号，如数据与通讯华南电为4006 |

- 请求示例

[{ "Equipment_code":" LS450115 ", "Workorder_code":"WO-123456789-1", "Batch_number":"12345678", "Sn":"12345678", "Testitem":"绝缘耐压", "Dept_code":"4006", "Parameter_values":[ { "Parameter_name": "测试项", "Parameter_value": "ACW", "Parameter_unit": "" }, { "Parameter_name": "要求值", "Parameter_value": ">1000Ω", "Parameter_unit": "" }, { "Parameter_name": "测试值", "Parameter_value": "2000Ω", "Parameter_unit": "根" }, { "Parameter_name": "产品结果", "Parameter_value": "OK", "Parameter_unit": "" } ], "Write_user":"12345", "Test_result":"OK", "Test_time":"2022-01-23 18:00:00" }, { "Equipment_code":" LS450115 ", "Equipment_type":"插回损测试仪", "Workorder_code":"WO-123456789-1", "Batch_number":"12345678", "Sn":"12345678", "Testitem":"绝缘耐压", "Dept_code":"8009", "Parameter_values":[ { "Parameter_name": "测试项", "Parameter_value": "ACW", "Parameter_unit": "" }, { "Parameter_name": "要求值", "Parameter_value": ">1000Ω", "Parameter_unit": "" }, { "Parameter_name": "测试值", "Parameter_value": "2000Ω", "Parameter_unit": "根" }, { "Parameter_name": "产品结果", "Parameter_value": "OK", "Parameter_unit": "" } ], "Write_user":"12345", "Test_result":"OK", "Test_time":"2022-01-23 18:00:00" }]

- 响应参数说明

| 字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| code | Int | 200(成功)/500（失败） |
| msg | String | 返回消息说明 |
| data | Object | 默认为null |

- 响应示例

{ "code": 200, "msg": "上传成功！", "data":null }